ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- Ένας τροχός με ροπή αδράνειας Ι = 0,5 kg · m2 ως προς τον άξονα περιστροφής του αρχικά ηρεμεί. Να βρείτε τη σταθερή ροπή που πρέπει να ασκηθεί στον τροχό, ώστε μετά από 25 πλήρεις περιστροφές να αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω = 50 rad/s.                 [ Απ. τ =12,5/π N.m ]

- Μια έλικα αεροπλάνου έχει μάζα m = 50 Kg, που τη θεωρούμε συγκεντρωμένη σε απόσταση R = 60 cm από τον άξονα περιστροφής. Πόση είναι η ροπή τ που εφαρμόζεται πάνω στην έλικα όταν αυτή στρέφεται με γωνιακή επιτάχυνση αγ = 15 rad/sec2;                                        [ Απ. τ=270Ν.m ]

- Ένας τροχός που αρχικά ηρεμεί αρχίζει να στρέφεται με γωνιακή επιτάχυνση αγ = 3π rad/sec2 και στη χρονική στιγμή t έχει αποκτήσει συχνότητα f = 24 Hz. Να βρεθεί ο χρόνος t και πόσες στροφές Ν έκανε ο τροχός, ώσπου να αποκτήσει αυτή τη συχνότητα.[ Απ. t=16s   N=192 στροφές ]

- Ένας ομογενής δίσκος έχει διάμετρο 2R = 1,20 m, μάζα m=300 Kg και στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από άξονα κάθετο στο επίπεδο του δίσκου και ο οποίος περνάει από το κέντρο βάρους του δίσκου.  Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς αυτόν τον άξονα είναι Ι =12m·R2. α) Πόση γωνιακή επιτάχυνση αγ αποκτά ο δίσκος, όταν ενεργεί πάνω του συνεχώς μια ροπή ίση με τ= 378 N.m ; β) Αν ο δίσκος στρέφεται ομαλά με συχνότητα f = 20 Hz, πόση ροπή τ πρέπει να ενεργήσει συνεχώς πάνω στο δίσκο, ώστε αυτός να σταματήσει στη διάρκεια του χρόνου t = 10π sec;  [Απ. αγ=7rad/sec2,  τ=216N.m ]

- Ο κινητήριος άξονας ενός αυτοκινήτου εκτελεί 3000 στροφές το λεπτό και μεταδίδει από τη μηχανή στους πίσω τροχούς ισχύ Ρ = 60π ΚW. Πόση είναι η ροπή που αναπτύσσει η μηχανή πάνω στον άξονα;                                                                                                   [ Απ.  τ=600 N.m ]

- Μια σφαίρα έχει ακτίνα R, μάζα m και ροπή αδράνειας ως προς άξονα που περνάει από το κέντρο της ίση με Ι=25m.R2. Αφήνουμε τη σφαίρα ελεύθερη να κυλήσει από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου, η οποία βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το οριζόντιο επίπεδο. Πόση ταχύτητα υ έχει το κέντρο βάρους της σφαίρας, όταν αυτή φτάνει στο κατώτερο σημείο του κεκλιμένου επιπέδου και πόση είναι τότε η γωνιακή ταχύτητα ω και η κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής της σφαίρας;  Εφαρμογή : h=28 cm,  R=10 cm,  m=3Kg,  g=10 m/sec2.      [Απ. υ=2m/s, ω=20 rad/s, Κπερ=2,4 J]

- Ένας ομογενής δίσκος έχει διάμετρο 2R=40 cm, μάζα m=3 Kg και στρέφεται γύρω από άξονα που περνάει από το κέντρο του δίσκου και είναι κάθετος στο επίπεδο του δίσκου. Η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς αυτόν τον άξονα είναι Ι=12 m.R2. Στην περιφέρεια του δίσκου και κάθετα στην ίδια πάντοτε ακτίνα εφαρμόζεται δύναμη F. α) Πόσο πρέπει να είναι το μέτρο αυτής της δυνάμεως, ώστε ο δίσκος να στρέφεται με γωνιακή επιτάχυνση αγ = 2 rad/sec2; β)Πόση κινητική ενέργεια Κ έχει ο δίσκος μετά χρόνο t = 4 sec από τη στιγμή που ξεκίνησε από την ηρεμία;

[ Απ.  F=0,6N, K=1,92 J ]

- Μια ομογενής ράβδος έχει μήκος d=1,2 m και στέκεται κατακόρυφη πάνω σε οριζόντιο έδαφος. Με πόση ταχύτητα υ φτάνει στο έδαφος η ανώτερη άκρη της ράβδου, όταν η ράβδος ανατρέπεται; Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα κάθετο στη ράβδο και ο οποίος περνάει από την άκρη της ράβδου είναι Ι=13m ·d2, όπου m η μάζα της ράβδου. Δίνεται g = 10 m/sec2.  [ Απ. υ=6m/s]

- Μια μάζα m = 100 g μπορεί να γλιστράει χωρίς τριβή πάνω σε μια οριζόντια ράβδο ΑΒ. Η ράβδος ΑΒ είναι στερεωμένη στο κέντρο της Ο πάνω σε κατακόρυφο άξονα (Δ). Η μάζα m θεωρείται ως υλικό σημείο και αρχικά ισορροπεί σε απόσταση ΟΓ=d=16 cm. Ένα λεπτό νήμα συνδέει τη μάζα m με το σημείο Ο. Το τμήμα ΟΑ της ράβδου έχει μήκος ΟΑ= 2d= 32 cm. H ροπή αδράνειας της ομογενούς ράβδου ΑΒ ως προς τον άξονα (Δ) είναι Ι=10-2  Kg·m2.  Δίνουμε στο σύστημα μια γωνιακή ταχύτητα ω1 = 5 rad/sec και έπειτα το αφήνουμε ελεύθερο. Το νήμα σπάει και η μάζα m πετάγεται στην άκρη Α της ράβδου. Πόση είναι η νέα γωνιακή ταχύτητα ω2 του συστήματος ;                                                                                                        [ Απ.  ω2=3,1 rad/s ]

- Ένας σφαιρικός αστέρας περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του και σε μια φάση της ζωής του διαστέλλεται, οπότε ο όγκος του αυξάνεται 8 φορές. Υποθέτοντας ότι η μάζα του αστέρα διατηρείται σταθερή, να βρείτε πώς μεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του. Δίνεται για σφαίρα Icm = 25mR2, και Vσφ = 43πR3                                                     [ Απ. υποτετραπλασιάζεται ]

- Μια ομογενής σφαίρα έχει μάζα m, ακτίνα R και αφήνεται ελεύθερη να κυλήσει χωρίς ολίσθηση κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου, που έχει κλίση φ = 30°. α) Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου μάζας της σφαίρας. β) Όταν το κέντρο βάρους της σφαίρας έχει μεταφορική ταχύτητα υ, να αποδειχθεί ότι η ολική κινητική ενέργεια της σφαίρας δίνεται από την εξίσωση Ε =  710m.υ2. γ) Να βρεθεί η ταχύτητα υ του κέντρου μάζας της σφαίρας, όταν αυτή θα έχει διατρέξει πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο διάστημα s = 2,24m. Πόση ταχύτητα θα έχει σώμα ίσης μάζας με τη σφαίρα που ολισθαίνει χωρίς τριβές για το ίδιο διάστημα στο κεκλιμένο επίπεδο;  Η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που περνάει από το κέντρο της, είναι Ι=25m · R2. Δίνεται g = 10 m/sec2. ημ300=0,5                                                                             [ Απ.αcm=5gημϕ7, υ=4m/s, υΣ=4,73m/s]

- Στα άκρα μιας αβαρούς ράβδου μήκουςd = 2m είναι στερεωμένες δύο σημειακές μάζες m1 = m2 = m = 1 kg. Η ράβδος στρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το μέσο της με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω1 =10 rad/s. α) Να βρείτε τη στροφορμή των μαζών ως προς τον άξονα περιστροφής. β)  Αν κάποιος μηχανισμός, ο οποίος δεν δημιουργεί εξωτερικές ροπές, μετακινήσει τις μάζες ταυτόχρονα σε απόσταση d1= 0,2m από το μέσο της ράβδου, να βρείτε τη νέα γωνιακή ταχύτητα της ράβδου. γ)Να βρείτε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα.       [Απ. L1=20 Kg.m2/s, ω2=250 rad/s, ΔΚ=2400J ]

- Ένας οριζόντιος ομογενής κυκλικός δίσκος, μάζας Μ = 20 kg και ακτίνας R = 1 m, περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω0 = 20 rad/s γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο του. Κομμάτι πλαστελίνης μάζας m=1 kg, που το θεωρούμε σημειακό, αφήνεται να πέσει από κάποιο ύψος και κολλάει στον δίσκο σε απόσταση d από το κέντρο του. Να βρείτε τη νέα γωνιακή ταχύτητα του δίσκου αν: α) d=R β) d = R/2  γ)  d = 0. Δίνεται  Icm=12M.R2

[Απ.ω1 =20011rad/s,  ω2 =80041rad/s ,  ω3 =20 rad/s]

- Τροχαλία, μάζας m = 1 kg και ακτίνας R = 0,2 m, στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο της Κ. Γύρω από την τροχαλία είναι τυλιγμένο αβαρές σχοινί, στο ελεύθερο άκρο του οποίου ασκούμε σταθερή δύναμη μέτρου F = 2 Ν. Να βρείτε: α)  τον ρυθμό μεταβολής της στροφορμής της τροχαλίας, β)  τη γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας, γ)  τη στροφορμή της τροχαλίας τη χρονική στιγμή t = 3 s, αν τη χρονική στιγμή t0 = 0 που αρχίζει να ασκείται σε αυτήν η F η γωνιακή της ταχύτητα έχει μέτρο ω0= 10 rad/s και η ροπή της F είναι τέτοια ώστε η ω να αυξάνεται, δ) τις στροφές που έκανε  η τροχαλία στο χρονικό διάστημα Δt = t -t0. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονα περιστροφής της είναι  Icm =12MR2.

[ Απ. dL/dt =0,4 Kg.m2/s2 , αγ=20 rad/s2,  L=1,4 Kg.m2/s , N=60/π στροφές.]

- Η εξέδρα μιας παιδικής χαράς είναι κυκλική ακτίνας R=1m και μπορεί να περιστρέφεται οριζόντια, χωρίς τριβές, γύρω από τον κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο της Κ. Η ροπή αδράνειας της εξέδρας ως προς τον άξονα περιστροφής της είναι I = 60 kg · m2. Ένα παιδί μάζας m = 40 kg, που τη θεωρούμε σημειακή, τρέχει γύρω από την ακίνητη εξέδρα με ταχύτητα μέτρου υ = 5 m/s και ξαφνικά πηδάει πάνω της σε σημείο της περιφέρεια της. Να βρείτε: α) τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής της εξέδρας, β) τη σταθερή εξωτερική εφαπτόμενη δύναμη που πρέπει να ασκήσουμε στην εξέδρα, ώστε αυτή να σταματήσει να περιστρέφεται μετά από χρόνο Δt = 4 s.                                                                                                          [ Απ.  ω =2 rad/s , F=50N ]

- Ένα γιο-γιο αποτελείται από κύλινδρο μάζας m = 0,3 kg και ακτίνας R = 0,1 m, γύρω από τον οποίο είναι τυλιγμένο αβαρές νήμα. Κρατάμε ακίνητο το ελεύθερο άκρο Α του νήματος και αφήνουμε τον κύλινδρο ελεύθερο. Να βρείτε:α) τη γωνιακή επιτάχυνση του κυλίνδρου, β) τον ρυθμό αύξησης της στροφορμής του κυλίνδρου, γ) την ταχύτητα του άξονα του κυλίνδρου τη στιγμή που έχει ξετυλιχτεί νήμα μήκους S= 30m.  Δίνονται: για τον κύλινδρο Icm =12mR2 και g  = 10 m/s2.

[ Απ. αγ=200/3 rad/s2, dL/dt =0,1 Kg.m2/s2,  υ=20m/s ]

- Ομογενής ράβδος ΑΒ, μάζας Μ = 0,6 Kg και μήκους d = 1 m, μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που περνά από το άκρο της Α. Σφαίρα, σημειακής μάζας m = 0,2 kg, κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου υ0 = 10m/s και σφηνώνεται στο άκρο Β της ράβδου. Αν η διάρκεια κίνησης του βλήματος μέσα στη ράβδο είναι αμελητέα, να βρείτε: α) Τη γωνιακή ταχύτητα της ράβδου αμέσως μετά το σφήνωμα του βλήματος σε αυτή, β) Τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος, γ) Τη μέγιστη γωνία εκτροπής της ράβδου. Τριβές αμελητέες. Δίνεται για τη ράβδο Icm =112Md2                           [ Απ.  ω =5 rad/s,   ΔΚ= -5 J , φ=900 ]

- Μια συμπαγής και ομογενής σφαίρα ακτίνας R = 0,1m κυλίεται σε οριζόντιο επίπεδο χωρίς να ολισθαίνει με ταχύτητα μέτρου υ = 20 m/s. Στην πορεία της συναντά κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ = 30° και συνεχίζει την κίνηση της, χωρίς ολίσθηση, πάνω σε αυτό. α) Σε ποιο ύψος ανεβαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο και ποια είναι η επιβράδυνση του κέντρου μάζας της σφαίρας; β)  Πώς μεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας σε συνάρτηση με τον χρόνο; Να γίνει η αντίστοιχη γραφική παράσταση. γ)  Κατά πόσα rad στρέφεται μια ακτίνα της σφαίρας από τη στιγμή που η σφαίρα συναντά το κεκλιμένο επίπεδο μέχρι να σταματήσει στιγμιαία;  Δίνονται: για τη σφαίρα Icm = 25mR2  και g = 10 m/s2.                             [Απ. h=28m, αcm=25/7 m/s2, θ=560 rad.]

- Αυτοκίνητο συνολικής μάζας Μ = 1000kg έχει τέσσερις τροχούς μάζας m = 24 kg ο καθένας και κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 20 m/s. α) Να βρείτε την κινητική ενέργεια περιστροφής, β) Να βρείτε την ολική κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου. γ) Να συγκρίνετε την κινητική ενέργεια ενός τροχού λόγω περιστροφικής κίνησης με την κινητική του ενέργεια λόγω μεταφορικής κίνησης. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας ενός τροχού μάζας m και ακτίνας R ως προς άξονα που περνά από το κέντρο του και είναι κάθετος στο επίπεδο του είναι Icm =12 mR2. Θεωρούμε ότι οι τροχοί κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν.

[ Απ. Κστρ =9600 J,  Κολ=209.600 J,  Κ΄μετ .= 2 Κ΄περ. ]

- Ένας συμπαγής κύλινδρος ( m1 , R1 ) και μια συμπαγής σφαίρα ( m2 , R2 ) αφήνονται ταυτόχρονα από την κορυφή κεκλιμένου επιπέδου. Να βρείτε τους λόγους: α) των ταχυτήτων τους όταν φτάσουν στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου, β) των επιταχύνσεων των κέντρων μάζας τους,  γ) των γωνιακών τους επιταχύνσεων, δ) των χρόνων κίνησης τους. Ποιοι από τους παραπάνω λόγους εξαρτώνται από τις μάζες και από τις ακτίνες των σωμάτων;

Δίνονται: για τον κύλινδρο Ιcm,κ=12m1R12 για τη σφαίρα Ιcm,σ=25m2R22. Τα σώματα κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν.                                                   [Απ. υ1υ2=1415,a1a2=1415, a1γa2γ=1415R2R1, t1t2=1514]

- Από το πάνω μέρος ενός ημισφαιρίου ακτίνας R αφήνεται να κυλήσει στο εσωτερικό του μια μικρή σφαίρα μάζας m και ακτίνας  r . Αν η σφαίρα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει, να βρείτε: α) την ταχύτητα με την οποία φτάνει στο κατώτερο σημείο του ημισφαιρίου, β)  τη δύναμη που ασκεί η σφαίρα στο ημισφαίριο στο κατώτερο σημείο της τροχιάς της.

Δίνονται: για τη σφαίρα lcm = 25mr2  και  g= 10m/s2.                   [ Απ. υ=107g(R−r),  F=177m.g]

- Συμπαγής κύλινδρος, μάζας Μ = 10 kg και ακτίνας R = 10 cm, που μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα συμμετρίας του, είναι ακλόνητα στερεωμένος. Αβαρές σχοινί είναι τυλιγμένο στην περιφέρεια του κυλίνδρου και στο ελεύθερο άκρο του είναι δεμένο σώμα μάζας m = 1 kg. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 αφήνουμε ελεύθερο το σώμα. Να βρείτε: α) την επιτάχυνση του σώματος μάζας m,  β) τη γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου τη χρονική στιγμή t = 30 s, γ) την κινητική ενέργεια του συστήματος τη χρονική στιγμή t = 30 s. Δίνονται: η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς τον άξονα περιστροφής του  Icm =12MR2 και g = 10m/s2.

[Απ. α=5/3 m/s2, ω=500rad/s, K = 7500  J ]

- Άνθρωπος κάθεται με τεντωμένα τα χέρια του σε στρεφόμενη καρέκλα. Σε κάθε χέρι κρατά ένα βαράκι σημειακής μάζας m = 10 kg και στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω1 = 5rad/s. Ο άνθρωπος πλησιάζει τα βαράκια στη μισή απόσταση. Αν η αρχική απόσταση που είχαν τα βαράκια από τον άξονα περιστροφής είναι r1 = 1 m και η ροπή αδράνειας του συστήματος ανθρώπου-καρέκλας είναι I = 20 Kg.m2  να βρείτε: α)τη νέα γωνιακή ταχύτητα  β) τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος. Πώς εξηγείται αυτή η μεταβολή;            [ Απ. ω = 8 rad/s    ΔΚ  =300 J ]

- Ομογενής σφαίρα ακτίνας r αφήνεται από το σημείο Α του κεκλιμένου επιπέδου που βρίσκεται σε ύψος h  να κυλήσει χωρίς ολίσθηση προκειμένου να εκτελέσει ανακύκλωση. Αν R η ακτίνα της κυκλικής στεφάνης και η ροπή αδράνειας της σφαίρας ως προς άξονα που περνά από το κέντρο της είναι Ι = 25mr2, όπου  m η μάζα της, να βρείτε το ελάχιστο ύψος h από το οποίο πρέπει να αφεθεί, ώστε να κάνει ανακύκλωση, σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) θεωρούμε την ακτίνα r της σφαίρας πολύ μικρή σε σχέση με την ακτίνα R.  β) Η ακτίνα r της σφαίρας δεν είναι αμελητέα σε σχέση με την ακτίνα R.                                                [ Απ. h1=2,7 R       h2=2,7R-1,7r ]

- Ομογενής δίσκος μάζας m = 1 kg και ακτίνας R = 0,2m περιστρέφεται γύρω από άξονα κάθετο στο επίπεδο του που περνά από το κέντρο του με γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω = 10 rad/s. Ασκούμε εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου στην περιφέρεια του δίσκου και αυτός σταματά μετά από χρόνο t = 5 s. Να βρείτε:

α) το έργο της δύναμης F,

β) τη δύναμη F,

γ) τον ρυθμό μεταβολής της στροφορμής του δίσκου,  δ) τις στροφές που κάνει ο δίσκος μέχρι να σταματήσει. Δίνεται για τον δίσκο: Icm=12m.R2

[Απ. WF= -1J, F = 0,2 N, dL/dt= 4.10-2 Kg.m2/s2, N=12,5/π στρ.]

- Ένας ομογενής δίσκος, μάζας m=10kg και ακτίνας R=0,2 m, μπορεί να περιστρέφεται γύρω από άξονα κάθετο στο επίπεδο του που περνά από το κέντρο του. Αρχικά ο δίσκος ηρεμεί. Να υπολογίσετε:

α) τη ροπή δύναμης που πρέπει να ασκηθεί στον δίσκο, ώστε μετά από χρόνο t = 10 s ο δίσκος να αποκτήσει γωνιακή ταχύτητα μέτρου ω  = 30rad/s,

β) το έργο της ροπής αυτής στο παραπάνω χρονικό διάστημα,  γ) τη γωνία κατά την οποία στρέφεται ο δίσκος στον παραπάνω χρόνο. Δίνεται για τον δίσκο: Icm=12m.R2 .

[ Απ. τ =0,6 N.m ,  Wτ =90 J ,  θ = 150 rad ]

- Δύο ίσες μάζες m1 = m2 = 20 g είναι στερεωμένες στις άκρες μιας ράβδου ΑΒ, που έχει ασήμαντη μάζα, μήκος 2d = 60 cm και στρέφεται χωρίς τριβή με συχνότητα f1 = 2 Hz γύρω από οριζόντιο άξονα, που περνάει από το μέσο Ο της ράβδου.

α) Να βρεθεί η στροφορμή L του συστήματος

β) Με μια διάταξη, που δε δημιουργεί εξωτερικές δυνάμεις, μετακινούμε ταυτόχρονα τις δύο μάζες m1 και m2 και τις φέρνουμε σε απόσταση  d1= 10 cm από το σημείο Ο. Να βρεθεί η νέα γωνιακή ταχύτητα ω2 του συστήματος και η νέα συχνότητα f2.

γ) Να βρείτε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του συστήματος και να σχολιάσετε το αποτέλεσμα.                                                 [Απ.  L=1,44π10-2  Kg.m2/s ,  f2=18 Hz,  ω2=36π rad/s ]

- Μπάλα bowling ακτίνας R=10 cm και μάζας m, βάλλεται οριζόντια από μηδενικό ύψος κατά μήκος οριζόντιου διαδρόμου με αρχική οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0=5m/s και αρχική οριζόντια γωνιακή ταχύτητα που είναι κάθετη στην προηγούμενη και έχει μέτρο ω0. Να βρείτε μετά πόσο χρόνο η μπάλα θα κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει όταν : α) ω0 =0 , β) ω0 =50rad/s , γ) ω0 =80rad/s. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης ανάμεσα στην μπάλα και τον διάδρομο είναι μ=0,2 και θεωρείται ίσος με τον συντελεστή στατικής τριβής. Η ροπή αδράνειας της μπάλας ως προς άξονα που περνάει από το κέντρο της είναι Icm=25m.R2 και g=10m/s2.[Απ. t=2υo−ωoR7μg, t1=57s , t2=0, t3 =37s]

- Δύο ίδιες, λεπτές, ισοπαχείς και ομογενείς ράβδοι ΟΑ και ΟΒ, που έχουν μάζα Μ = 4 Κg και μήκος L = 1,5 m η καθεμία, συγκολλούνται στο ένα άκρο τους Ο, ώστε να σχηματίζουν ορθή γωνία. Το σύστημα των δύο ράβδων μπορεί να περιστρέφεται περί οριζόντιο άξονα, κάθετο στο επίπεδο ΑΟΒ, που διέρχεται από την κορυφή Ο της ορθής γωνίας. Το σύστημα αρχικά συγκρατείται στη θέση όπου η ράβδος ΟΑ είναι οριζόντια (όπως στο σχήμα). Η ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της είναι Icm =   112  ML2. A. Να υπολογίσετε τη ροπή αδράνειας της κάθε ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το Ο.

Β.  Από την αρχική του θέση το σύστημα των δύο ράβδων αφήνεται ελεύθερο να περιστραφεί περί τον άξονα περιστροφής στο σημείο Ο, χωρίς τριβές. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης του συστήματος των δύο ράβδων τη στιγμή της εκκίνησης.

Γ.  Τη χρονική στιγμή κατά την οποία οι ράβδοι σχηματίζουν ίσες γωνίες με την κατακόρυφο Οx, να υπολογίσετε:

α.   Το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του συστήματος των δύο ράβδων.

β.  Το μέτρο της στροφορμής της κάθε ράβδου ως προς τον άξονα περιστροφής που διέρχεται από το σημείο Ο.              Δίνονται:  g = 10ms-2, ημ45ο = συν45ο = 22 = 0,7.

(  4ο  Θέμα  2002  )                                  [ Απ.  Ιο =3 Kg.m2, αγ=5rad/s2, ω=2rad/s, L1=L2=6Kg.m2/s]

Ομογενής άκαμπτη ράβδος ΑΖ έχει μήκος L = 4m, μάζα M = 3kg και  ισορροπεί σε οριζόντια θέση, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο άκρο της Α υπάρχει ακλόνητη άρθρωση γύρω από την οποία η ράβδος μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, ενώ στο άλλο άκρο της Ζ υπάρχει στερεωμένο σφαιρίδιο μάζας m1 = 0,6kg και αμελητέων διαστάσεων. Ένα αβαρές τεντωμένο νήμα ΔΓ συνδέει το σημείο  Γ της ράβδου με σφαιρίδιο μάζας m2 = 1kg, το οποίο είναι στερεωμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι ακλόνητο. Η απόσταση ΑΓ είναι ίση με 2,8m. Όλη η διάταξη βρίσκεται στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, στο οποίο γίνονται και όλες οι κινήσεις.   Α.      Να υπολογίσετε:

Α.1   τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου – σφαιριδίου m1 ως προς τον οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο Α και είναι κάθετος στο επίπεδο της διάταξης

Α.2   το μέτρο της τάσης του νήματος ΔΓ.

Β. Αν κόψουμε το νήμα ΔΓ, το σφαιρίδιο m2 εκτελεί αμείωτη αρμονική ταλάντωση, ενώ η ράβδος μαζί με το σώμα m1, υπό την επίδραση της βαρύτητας, περιστρέφoνται χωρίς τριβές γύρω από το σημείο Α. Να υπολογίσετε:

Β.1    το χρόνο που χρειάζεται το σφαιρίδιο m2 από τη στιγμή που κόβεται το νήμα μέχρι τη στιγμή που θα φθάσει στην ψηλότερη θέση του για πρώτη φορά

Β.2    το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας του σημείου Ζ, τη στιγμή που η ράβδος περνάει από την κατακόρυφη θέση. Δίνονται: 	g = 10ms-2, ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς το κέντρο μάζας της: ICM=  112 ML2 , π = 3,14. ( 4ο Θέμα 2003 )  [ Απ. I=25,6 Kg.m2, T=30N, t=0,314 s, υΖ=105m/s]

- Κύλινδρος μάζας m=2Kg και ακτίνας R=10cm, έχει τυλιγμένο γύρω του αβαρές νήμα μήκους L=1,2 m, το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται σε ακλόνητο σημείο που βρίσκεται σε ύψος H=1,65 m. Θεωρούμε ότι το κέντρο μάζας του κυλίνδρου βρίσκεται στο ύψος Η  από το οποίο αφήνεται να πέσει.

α. Να περιγραφεί η κίνηση του κυλίνδρου μέχρι να ξετυλιχτεί το νήμα, καθώς και στη συνέχεια μέχρι να φθάσει στο έδαφος.

β. Να βρεθεί η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του κυλίνδρου, καθώς και η τάση του νήματος μέχρι αυτό να ξετυλιχτεί.

γ. Να βρεθεί ο χρόνος που χρειάζεται ο κύλινδρος από τη στιγμή που αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να φθάσει στο έδαφος.

δ. Πόση κινητική ενέργεια έχει ο κύλινδρος τη στιγμή που φθάνει στο έδαφος; Πόσο είναι το έργο της τάσης του νήματος κατά την κίνηση του κυλίνδρου;

Τριβές και αντίσταση αέρα αμελητέες. Δίνεται η ροπή αδράνειας του κυλίνδρου ως προς το κέντρο του I=12m.R2  και  g=10m/s2.                                        [ Απ.  α=203m/s2 , t = 0,7 s  K =33j , WT = 0 ]

# ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

- Λεπτή στεφάνη, μάζας m και ακτίνας R, κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Το κέντρο Κ της στεφάνης έχει σταθερή ταχύτητα υκ. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. α) To διάνυσμα της στροφορμής έχει τη διεύθυνση της υκ. β) Το μέτρο της στροφορμής είναι L = m υκ R. γ) To αλγεβρικό άθροισμα των εξωτερικών ροπών είναι διάφορο του μηδενός, δ)  Η στατική τριβή δημιουργεί ροπή, με αποτέλεσμα να έχουμε γωνιακή επιτάχυνση.

- Όταν αφήνουμε μια σφαίρα να πέσει ελεύθερα από ύψος Η και τη στιγμή που την αφήνουμε στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω0, τότε: α) εφόσον αυξάνεται η ταχύτητα του κέντρου μάζας της, θα αυξάνεται και η γωνιακή της ταχύτητα, β) το βάρος της είναι υπεύθυνο για τη μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας του κέντρου μάζας της, αλλά δεν μεταβάλλει το μέτρο της γωνιακής της ταχύτητας, γ) εφόσον αυξάνεται η ταχύτητα του κέντρου μάζας της θα μεταβάλλεται η στροφορμή της, δ) ο ρυθμός μεταβολής της στροφορμής της είναι σταθερός και ίσος με το βάρος της.  Ποια από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστή;

- Μια ομογενής σφαίρα κυλά χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο. Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές; α)   Η γωνιακή επιτάχυνση της σφαίρας είναι σταθερή. β) Η κινητική ενέργεια της σφαίρας αυξάνεται, γ) Υπάρχει τριβή πάνω στη σφαίρα, δ) Η στροφορμή της σφαίρας παραμένει σταθερή, ε) Η γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας αυξάνεται.

- Ένα υλικό σημείο μάζας m, το οποίο κινείται με ταχύτητα υ, έχει στροφορμή μηδέν ως προς, σημείο Σ του χώρου. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό σημείο κινείται: α) Κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής η οποία περνά από το σημείο Σ, β) Σε κυκλική τροχιά γύρω από το σημείο Σ. Ποια είναι η σωστή απάντηση;

- Σφαιρικός κόκκος χαλάζιου κατέρχεται από μεγάλο ύψος, ενώ συγχρόνως περιστρέφεται.. α) Πριν αρχίσει να λιώνει η γωνιακή του ταχύτητα μεταβάλλεται; β) Όταν αρχίσει να τήκεται, γιατί αυξάνεται η γωνιακή του ταχύτητα; Η κινητική του ενέργεια λόγω στροφικής κίνησης τι παθαίνει; Τριβές και αντιστάσεις του αέρα αμελητέες

- Πάνω σε οριζόντιο κυκλικό τραπέζι, το οποίο στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το κέντρο του, βρίσκεται ένας άνθρωπος με τεντωμένα τα χέρια του. Αν ο άνθρωπος συμπτύξει τα χέρια του, ποιο ή ποια από τα παρακάτω μεγέθη μένουν σταθερά; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. α) Η στροφορμή του συστήματος, β)  Η ροπή αδράνειας του συστήματος, γ)  Η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, δ) Η κινητική ενέργεια.

- α) Είναι δυνατόν ένα στερεό σώμα να έχει κινητική ενέργεια και η ορμή του να είναι μηδέν;

β) Είναι δυνατόν ένα στερεό σώμα να έχει ορμή και η κινητική του ενέργεια να είναι μηδέν;

- Δύο συμπαγείς και ομογενείς σφαίρες ίδιας μάζας m και με ακτίνες R1 και R2 =2R1 αφήνονται ταυτόχρονα στην κορυφή κεκλιμένου επιπέδου. Αν οι σφαίρες κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν, να βρείτε τις σχέσεις που συνδέουν τις ταχύτητες τους και τους χρόνους κίνησης τους μετά από την ίδια μετατόπιση. Δίνεται για συμπαγή και ομογενή σφαίρα μάζας m και ακτίνας R:  Icm= 0,4 m.R2.

- Έχουμε δύο κυλίνδρους ίδιας μάζας και ίδιας ακτίνας. Ο ένας είναι συμπαγής, ενώ ο άλλος είναι κοίλος με λεπτά τοιχώματα. Πώς μπορούμε να βρούμε ποιος είναι ο κοίλος;